Приложение № 1

Спецификация

на контейнер за монети

Контейнерът е предназначен за съхранение на монети с тегло до 500 кг. Има горен капак, отварящ се на 110о с дръжка и отвор ф12 за пломбиране на капака към контейнера. На страните има 4 сгъваеми дръжки за ръчно повдигане, а на лицето полиетиленов джоб за документи. Дъното отвътре е гладко и усилено за указаното тегло.

Конструкцията да позволява поставяне и транспортиране на 4 пълни контейнера един върху друг.

Контейнерът за монети е с външни размери :

Ширина - 600 мм;

Дължина – 800 мм;

Височина с опорите- 400 мм,

Детайлните размери са указани на приложения чертеж.

Опори за манипулиране с повдигач във всеки ъгъл 30/80 с височина - 115 мм. В ъглите да има скосяване за самонасочване при складиране на 4 реда.

Товароносимост на контейнера - 500 кг.

Собствено тегло на контейнера – до 23 кг.

Цвят – светлосив RAL9002 прахово покритие.

Количество - 80 бр.