Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към

Складово оборудване и оборудване за вътрешен транспорт за „Касов център на БНБ”

1. Обособена позиция № 1 - Складовото оборудване  за съхранение на банкноти следва да отговаря на следните изисквания:

1.1. Контейнери за съхранение

Банкнотите се съхраняват в затворени контейнери с отваряем преден и горен капак, гладки вътрешни стени, две места за пломбиране с еднократни пломби на всеки контейнер и джоб за придружаващи документи.

Механично затваряне на контейнерите и разделно отваряне по ширина на преден и горен капак.

Всеки контейнер да има 4 сгъваеми дръжки за ръчно повдигане.

Контейнерите да са с размери: ширина 600мм, дължина 800мм, височина 400мм.

Номинално натоварване на всеки контейнер 120 кг.

Възможност за натрупване на 4 контейнера по височина.

Опори за манипулиране с повдигач.

Брой на контейнерите 3 000.

1.2. Електрически повдигачи

Контейнерите се поставят от ел. повдигачи с ръчно управление с товароподемност 1000 кг.

Склад 1 се обслужва от 2 ел. повдигача, склад 2 се обслужват от един ел. повдигач.

Височина на повдигача < 2.2 м.

Ширина на повдигача < 1.2 м.

Радиус на завой - съобразен с коридора на стелажите < 2.2 м.

Максимална височина на повдигане 4.0 м.

Сменяема акумулаторна батерия.

Зарядна станция в склада захранване – 220/380 волта – 3-фазно.

1.3. Стелажи

Стелажи за съхранение на 6 000 контейнера - по височина 2+1 етажа по 4 контейнера всеки.

Брой на коридорите според офертата и графичното разпределение на помещенията – Приложение №1А

Разположение на стелажите – в редици с обслужващ коридор за ел. повдигач между тях.

Разделяне на склада на отделни клетки по материална отговорност.

Площ на склад 1 – 730 м2  (31 м/23.5 м), площ на склад 2 – 140 м2, (10,4 м/13 м).

Височина на складовете 4,5 м.

Разделяне на склада на отделни клетки по материална отговорност.

В края на всеки коридор има точка за изход към вътрешния транспорт.

1.4. Софтуерна система за управление на наличностите.

Местоположението на всеки контейнер по т.1.1 следва да може да бъде идентифицирано еднозначно ръчно или автоматично от  системата (пълно проследяване на съдържанието, мястото, времето, предназначението и авторизацията за отваряне).

Възможност за свързване с централната компютърна система на банката.

2. Обособена позиция № 2 - Складовото оборудване за съхранение на монети следва да отговаря на следните изисквания:

2.1.Контейнери за съхранение

Монетите се съхраняват в затворени контейнери с отварящ се преден и горен капак, гладки вътрешни стени, две места за пломбиране с еднократни пломби на всеки контейнер и джоб за придружаващи документи.

Механично затваряне на контейнерите и разделно отваряне на преден или горен капак.

Контейнерите да са с размери: ширина 600 мм, дължина 800 мм, височина 400мм.

Всеки контейнер да има 4 сгъваеми дръжки за ръчно повдигане.

Номинално натоварване на всеки контейнер 500 кг.

Брой на контейнерите 800.

Опори за манипулиране с повдигач.

Възможност за натрупване на 4 контейнера по височина.

2.2. Ел. повдигач

Контейнерите се манипулират ръчно с ел. повдигач с товароподемност 2000 кг.

Височина на машината <2.2 м.

Ширина на машината <1.2 м.

Максимална височина на повдигане 4.0 м.

Сменяема акумулаторна батерия.

Зарядна станция в склада захранване – 220/380 волта – 3-фазно.

2.3.Стелажи

Стелажи за съхранение на 1000 контейнера - по височина 4 етажа по 2 контейнера във всеки.

Площ на склада 230 м2 (29м./8м.).

Брой на коридорите според офертата и графичното разпределение на помещенията – Приложение №1А

Разположение на стелажите – в редици по дългата страна с обслужващ коридор за ел. повдигач между тях.

Разделяне на склада на отделни клетки по материална отговорност.

До вратата на склада има точка за изход към вътрешния транспорт.

2.4. Софтуерна система за управление на наличностите.

Местоположението на всеки контейнер по т.2.1 следва да може да бъде идентифицирано еднозначно ръчно или автоматично от  системата.(пълно проследяване на съдържанието, мястото, времето, предназначението и авторизацията за отваряне).

Възможност за свързване с централната компютърна система на банката.

3. Обособена позиция № 3 - Складовото оборудване за съхранение на инструменти за производство на банкноти следва да отговаря на следните изисквания:

3.1. Инструментални шкафове

Инструментите за банкноти се съхраняват в специализирани шкафове и стелажи, позволяващи запазването им за дълъг период от време.

За хранилището следва да се  разположат 3 /три/ броя специализирани шкафове за съхранение на филми, рисунки, снимки, фотокопия, проекти, модели и мостри от предпечатни форми и 1 /един/ брой метален шкаф за съхранение на CD. Възможност за отделно заключване на шкафовете

3.2. Стелажи:

В хранилището следва да се монтират двусекционни стелажи за съхранение на печатни форми за производство на банкноти. Външният размер на стелажа е необходимо да бъде с широчина 4 000 мм., височина 3 100 мм. и дълбочина 1 300 мм.

Долната секция на стелажа следва да има широчина 4 000 мм. , височина 1 300 мм. и дълбочина 1 300 мм. Долната секция е необходимо да бъде разделена с вертикални прегради през 500 мм.

Горната секция на стелажа трябва да бъде с широчина 4 000 мм., височина 1 800 мм. и дълбочина 1 300 мм. Горната секция е необходимо да се състои от три модула всеки с ширина 1300 мм., височина 1800 мм. и дълбочина 1 300 мм. Всеки модул на втората секция следва да има подвижни хоризонтални прегради през 300 мм.

Номинално натоварване за всеки шкаф 500 кг.

Възможност за отделно заключване на рафтовете.

Площ на склада 50м2

4. Обособена позиция № 4 - Оборудването за вътрешен транспорт следва да отговаря на следните изисквания:

4.1. Транспортни ел. колички

Транспортните колички са предназначени за транспорт на контейнерите в Касовия център.

Транспортните колички да са с електрическо задвижване и ръчно управление.

Вилиците да могат да повдигат на 20 см товар от  2000 кг. с външни размери: ширина 600мм, дължина 800мм.

Номинално натоварване 1000 кг.

Сменяема акумулаторна батерия.

Височина  <1.2 м.

Ширина <1.2 м.

Брой на транспортните колички – 12 броя.

Зарядна станция с захранване – 220/380 волта – 3-фазно.

4.2. Повдигащи платформи

Повдигащите платформи са предназначени за изравняване на нивото на камионите и на рампата за товарене.

Размери 200/200см.

Брой на платформите – 4 (по една на дебаркадер).

Товароподемност – 1000 кг.

Височина на повдигане до 1.20 м.

Хидравлични с ръчно управление.

4.3. Колички за контейнери

Количките за контейнери са предназначени за ръчно преместване на поставените върху тях контейнери.

Брой на количките -12

Управляеми колела със спирачки – 4 бр.

Размери 600/800 мм.

Товароносимост 500 кг.

4.4. Мотокар повдигач

Мотокарът е предназначен за товаро-разтоварни дейности от общ характер в двора на Касовия център (съоръжения, оборудване, общи доставки и др.).

Брой мотокари – 1 брой.

Височина на повдигане 4.0 м

Товароподемност 2 000 кг.

Задвижване - Дизел.