# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА НА БАГАЖ

### I. ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА:

- Ширина на системата: до 850 мм. без клавиатурата

- Вградена допълнителна клавиатура

- Обща дължина на системата: до 2600 мм.

- Сгъваем конвейер

- Дължина на системата: до1480 мм. при сгънати рамена на конвейра

- Единична дължина на рамото на конвейра: над 650 мм.

- Височина на системата: до1400 мм., без монитора

- Размери на тунела: ширина: 610-620 мм., височина: 410-420 мм.

- Височина на рамената на конвейерите за багаж: до 850 мм.

- Акрилни капаци на входа и изхода на тунела

### II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА:

- Захранващо напрежение 230 VAC +/-10%/50Hz/

- Анодно напрежение: номинално 160kV; работно 140kV

- Охлаждане на генератора: херметична маслена баня

- Защита срещу пренапрежение, претоварване по ток и прегряване

- Скорост на конвейра: 0.20 м/сек в двете посоки ±10%

- Максимален товар: 165 кг.

- Температура на съхранение: –20 C до +50 C

- Работна температура: 0 C до +40 C

- Относителна влажност: от 5 до 95% без кондензация

### III. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПЮТЪРА НА СИСТЕМАТА

1.	Монитор: 17” CRT без премигване или по-добър

2.	Софтуер: Windows базиран

3.	Процесор: Pentium серия IV или по-добър

4.	RAM: 1 GB минимум

5.	Твърд диск: 160 GB минимум

6.	DVD-ROM: 16X минимум

7. 	Видео памет: 256 MB минимум

### IV. ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА:

- Многоенергийно изображение (4 цвята)

- Високо/ниско проникване

- Негатив

- Псевдо цвят

- Органично/неорганично различаване

- Черно/бяло изображение

- Изостряне на ръбовете

- Цветово филтриране

- Предишен обект

- Брояч на багажите

- Индикатор дата/час

- Разделителна способност: 38 AWG

- Дълбочина на проникване през стоманен лист: 27 мм.

- Увеличение на изображението: до 64 пъти

- Чисто изобразяване на компакт диск (CD) или 3.5 инчова  дискета

зад 0.3 мм. стоманен лист

16.	Чисто изобразяване на компакт диск (CD) или 3.5 инчова  дискета

зад 50 mm. органичен материал

17.	Автоматично подаване на аларма при детектирана висока плътност

18. 	Ръчно архивиране в подходящ, некомерсиален формат за повишена

сигурност и преглед на записа

19. Автоматично архивиране в подходящ, некомерсиален формат за

повишена сигурност.

20. Ръчно архивиране в комерсиален (BMP, PNG) формат

21.	Обработка на изображението в реално време и комбиниране на различни

видове обработки

22.	Пълна самодиагностика

23. Тренировъчна програма

### V. ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА

1.	Графика на фотодиодните сигнали с и без рентгеново излъчване

2.	Настройка на потребителски параметри като дата/час промяна на

посоката на скролиране

3.	Диагностика на генератора със стойностите на KV и mA

4.	Крива на рентгеновият генератор показваща пусковото време и

времето за спирането му

5.	Индикатор на фотодиодите за засичане на преминаващи багажи

6.	Клавиатурен тест

7.	Функция за автоматично и ръчно маркиране на фотодиодите

### VI. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМАТА

- Да отговаря на всички приложими международни стандарти за здраве и безопасност и да има маркировка CE.

- Системата да има минимум 3 аварийни стоп бутона.

- Да има светлинни индикатори за системата под напрежение и за включени рентгенови лъчи от двете страни на тунела на рентгена и на операторската станция.

- Да притежава система за безопасност със защита, която да предотвратява излъчване при премахнати защитни панели.

- Безопасна за фотографски материали по изискванията на ISO 1600/33 DIN

### VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Минимум едногодишна гаранция