- пРИЛОЖЕНИЕ №1

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- I. ЦВЕТНИ СТАЦИОНАРНИ ВИДЕОКАМЕРИ

- 1. Цветни стационарни видеокамери (комплект)				300 бр.

- Монтаж							   вътрешен/външен в кожух

Разделителна способност (минимум)		        470 pixels

Резолюция хоризонтална (минимум)		          470 TVL

Изходен видео сигнал	       1.0 Vp-p, 75 Ohm

Функция „Backlight (BLC)” (минимум)		       за 48 зони

Функция AGC” 	автоматично (до 18 dB)

Функция “ALC” 	(автоматично/фиксирано)

Синхронизация				     вътрешна

Спектрална чувствителност		       от 380 до 1000 nm вкл.

Система				   NTSC/PAL

Захранващо напрежение							       12 V DC

Работна температура						       от -100С до +500С вкл.

Функция ден/нощ (IR филтър) 			(автом./ръчно превкл. през меню)

Минимална осветеност 								0.5 lux

Дистанционно управление 						        RS 232 Interface

Обектив:

Асферичен 										F 1.6

Фокусиране							     автоматично или ръчно

Фокусно разстояние 							от 3.6 - 82.8 мм. вкл.

Увеличение (минимално)					   23х оптично/10х цифрово

Стойка за вътрешен монтаж 					за стена и/или таван

Сертификат за банково приложение				         BGV „Kassen”

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- II. ЦВЕТНИ ПОДВИЖНИ ВИДЕОКАМЕРИ, ЦВЕТНИ ВИДЕОДОМОФОНИ и МАТРИЧНО УСТРОЙСТВО

1. Цветни подвижни куполни видеокамери (комплект)			10 бр.

Монтаж			външен

Ръчна хоризонтална./вертикална скорост                            от 0.2 до 1000 в секунда вкл.

Изходен видео сигнал	1.0 Vp-p, 75 Ohm composite

Система				   NTSC/PAL

Функция ден/нощ

Минимална осветеност в режим „ден”				до 0.25 lux

Минимална осветеност в режим „нощ”				до 0.025 lux

Общо увеличение (минимум)			420х

Оптично увеличение (минимално)						35х

Цифрово увеличение	(минимално)						12х

Хоризонтална резолюция (минимална)					      540 TVL

Ефективни пиксели	(минимум)				        768 (хориз.)х494 (верт.)

Обектив:

Асферичен									F 1.4

Фокусно разстояние					 от 3.4 мм. до 119 мм. вкл.

Кожух за външен монтаж

Стойка за външен монтаж

Работна температура					        от -100С до +500С вкл.

- 2. Цветни еднопостови видеодомофони (комплект)				13 бр.

- Външен панел:

- Монтаж: 			         стенен, защита срещу взлом и атмосферни условия

Ефективни пиксели вградена камера (минимум):		     512 (хориз.)х582 (верт.)

Хоризонтална резолюция вградена камера (минимална):		       625 TVL

Минимална осветеност:								1.5 lux

Работна температура 						от -100С до +500С вкл.

Вътрешен панел:

Вграден цветен монитор: 							LCD – TFT

Резолюция на монитора:							       висока

Размер на монитора (минимум)							   4”

- 3. Матрично устройство	(комплект)						1 бр.

- Видео входове - “loopеd through” (минимум)					256

- Входен видео сигнал					от 0.5 до 1.0 Vp-p, BNC composite

- Видео изходи (минимум)								64

- Изходен видео сигнал					до 1.0 Vp-p, BNC composite

- Пулт за общо дистанционно управление с възможност за управление и на

- подвижните куполни видеокамери по т.1 на Приложение №2 			4 бр.

- Максимално време за превключване на входовете			      до 20 ms

За монтаж в шкаф 19”

- ПРИЛОЖЕНИЕ №3

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- III. ЦИФРОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

1. Доставка на цифрови записващи устройства			12 бр.

Видео входове 1 VSS, 75 Ohm (минимум)					32

Композитни изходи (минимум)							4

Ефективни пиксели (минимум)				     720 (хориз.)х576 (верт.)

Възможност за едновременно: локално гледане в реално време, преглед

на запис и дистанционно наблюдение по мрежа

Система										PAL

Обща възможност за запис за 1 (едно) устройство при максимални

ефективни пиксели						 800 кадъра/секунда

Кадри при гледане на живо за 1 (една) камера 				25 к/с.

Кадри при запис за 1 (една) камера 						25 к/с.

Захранващо напрежение							220V/50 Hz

Работна температура						  от +50C до +350С

Възможност за непрекъснат запис

Възможност за управление на куполни камери

Минимален капацитет за запис на 1 (един) бр. устройство			6 ТВ

Интерфейси (минимални):	1х RS 232, 4х USB, 1x parallel, 1x 1GBit Ethernet

Детекция на движение

Възможност за гледане в реално време и в случай на евентуална повреда във

вътрешните дискове на устройството

Съхраняване във файлове на събитията и процесите, свързани с

функционирането на устройството

Възможност за ползване на софтуерни модули за връзка с АТМ машини и

скенери на баркодове

Предаване на изображения и/или съобщения чрез E-mail (с картина) и

SMS при обработка на алармени събития

Защита от неоторизиран достъп чрез различни нива на достъп,

пароли за задължително въвеждане от две лица (принципа на 4 очи)

Собствен софтуерен продукт за дистанционно наблюдение от няколко

работни места едновременно

Възможност за бързо търсене на запис по различни критерии

Операционна система

За монтаж в шкаф 19”

Сертификат за банково приложение 				         (BGV „Kassen”)

- приложение №4

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

1. Кожуси за външен монтаж на камери (комплект)			90 бр.

Нагревател			230 V

Защита			IP 67

Стойка за външен монтаж

Сенник

2. Инфрачервени прожектори за камери ден/нощ (комплект)		20 бр.

Спектър на работа			       			от 380 до 880 nm вкл.

Хоризонтален ъгъл							     до 200 вкл.

Захранване									230V

Стойка

Вкл./изкл. при намаляване/повишаване на осветеността 		автоматично

3. Цветни монитори за наблюдение (комплект)			50 бр.

- TFT-LCD 									19”

Хоризонтална резолюция (минимална):				     500 TVL

Ефективни пиксели (минимум):					     1280х1024

Система										   PAL

Контраст (минимален):								  800:1

Осветеност (минимална)						       300 cd/m2

Входове (минимум): 		    AUDIO IN, VIDEO IN (BNC), Y/C IN, DVI IN

Изходи (минимум): 		      AUDIO OUT, VIDEO OUT (BNC), Y/C OUT

- Захранващи блокове 12V/4A							45 бр.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

V. КАБЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

1. Коаксиален кабел (RG 59) 						          35 000 м.

2. Кабел за управление (UTP)							1 000 м.

3. Захранващи кабели (СВТ 3х1.5 кв.мм.) 					5 000 м.

4. Захранващи кабели (ШВПС 2х0.75 кв.мм.) 					5 000 м.

5. Гофрирана тръба за външен монтаж	(диаметър 20 мм.)			300 м.

6. Монтажни разпределителни кутии (80х80х45мм.)(влагозащитени)	100 бр.

Забележка: Кабелите по т.1, т.2, т.3 и т.4 ще бъдат полагани по предварително изградени хоризонтални и вертикални кабелни скари.