Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към оборудване за обработка на банкноти за „Касов център на БНБ”

При избора на оборудване за обработка на банкноти следва да се имат в предвид следните изисквания:

Оборудването за обработка на банкноти следва да обхваща целия цикъл на обработка на банкноти в касовия център.

Обработката на банкноти да се извършва в съответствие със Стандартът на БНБ за разпознаване на български банкноти, Стандартът на БНБ за годност на български банкноти, и  изискванията на Наредба № 18 на БНБ. Банкнотообработващите системи да са преминали успешно тестовете, предвидени в изискванията на Наредба №18 за работа с български банкноти.

Оборудването да има възможност да работи на двусменен режим.

Оборудването да е пригодено за работа с употребявани и нови български банкноти, както и за работа с употребявани и нови евро банкноти.

Банкнотобработващите системи, пакетиращата линия и ръчния унищожител ще се разполагат в едно работно помещение с размери 5,40м./18,20 м. Брикетираща система се разполага в помещение с размери 4.80м./4.60м. Допустимо е използването и на допълнителни сервизни помещения за останалото спомагателно оборудване.

Изисквания към банкнотообработващите системи.

Банкнотообработващите системи са предназначени за обработка на български банкноти, съгласно изискванията на Наредба №18 на БНБ. Обработката се състои от проверка на автентичността на банкнотите, сортирането им по годност, унищожаване на негодните банкноти on-line, отделяне на банкнотите със съмнение за истинност за допълнителна проверка, контрол за наличията в депозита, работа с разделителни карти и изработване на отчети за дейността.

Основни характеристики: Производителност на системата > 20 банкноти в секунда.

Полистна проверка на банкнотите по следните характеристики и точност:

Геометрични размери - дължина и ширина +/- 1мм

Дебелина +/- 0,050мм.

Липсващи части +/- 1мм2

Подгънати ъгли +/- 1мм2

Двустранно съответствие на изображението и цветовете на банкнотите на видима светлина +/- 0.25мм2

Двустранно съответствие на изображението в инфрачервена светлина +/-0.25мм2

Проверка на съответствие на изображението в UV спектър

Проверка на воден знак и регистър на проглед. +/- 0.25мм2

Проверка на ел.проводимостта на защитната нишка.

Визуално оцветяване (петна, оцветяване, графити) +/- 10мм2

Наличие на залепваща лента по банкнотите с дебелина > 0,050мм

Възможност за допълнително монтиране на сензор за проверка на допълнителните

защити от 3-то ниво за български банкноти.

Капацитет на входния джоб > 1000 броя банкноти.

Капацитет на джоба за отхвърлени за обработка банкноти > 100 броя.

Капацитет на изходните джобове = 100 броя банкноти.

Брой на изходните джобове = 4

Автоматично опаковане с хартиен бандерол на изходната пачка.

Маркиране на времето, мястото, вида на опаковане на изходната пачка и опaковчика.

Он-лайн унищожаване на класираните като негодни банкноти.

Съхраняване на данните от процесите по обработка до 6 месеца.

Възможост за контрол на достъпа до работа на системата.

Възможност за свързване с централната компютърна система на банката.

Захранване – 220/380 волта – 3-фазно.

# Изисквания към пакетиращата линия

Пакетиращата линия има за цел да опакова автоматично обработените от двете банкнотообработващи системи банкноти в готови пакети без необходимост от допълнителна човешка намеса. Тя следва да работи синхронно и съвместно с двете банкнотообработващи системи.

Автоматично опаковане на изходните пачки в пакети от 5 или 10 пачки посредством термосвиваемо фолио.

Маркиране на времето, мястото и опaковчика.

Контрол на достъпа до работните зони.

Захранване – 220/380 волта – 3-фазно.

# Изисквания към брикетиращата система

Брикетиращата система е предназначена за изсмукване на нарязаните on- line негодни банкноти и брикетиране на изрезките от инсталираните 2 банкнотообработващи системи и нарязаните off-line от ръчният унищожител изрезки.

Изсмукването и брикетирането на изрезките от банкноти извън работното помещение да е автоматизирано без човешка намеса.

Да има контейнер за изнасяне на брикетите с изрезки.

Възможност за включване до 4 допълнителни машини към изсмукващата система.

Захранване – 220/380 волта – 3-фазно.

# Изисквания към допълнителното оборудване

Работни контейнери за временно съхранение на обработваните банкноти – 2 броя.

Компресори за сгъстен въздух и подналягане, към машините в Касовия център – 2 броя.

Ръчен унищожител на банкноти off-line за отделените за допълнителна проверка банкноти и свързването му с изсмукващата и брикетиращата система – 1 брой.

Специализирано сервизно оборудване за ремонт и настройка на сензорните системи на банкнотообработващите машини – 1 комплект.

Изисквания към сервизното обслужване

Възложителят осигурява ежедневната, седмичната и месечната профилактика на оборудването за обработка на банкноти, съгласно инструкциите на изпълнителя. За тази цел изпълнителят провежда обучение на персонала на възложителя за експлоатация и поддръжка на доставеното оборудване и осигурява необходимия запас от резервни и износващи се части.

Изпълнителят осигурява по време на гаранционния срок ремонтът на банкнотообработващите системи и доставеното допълнително оборудване.