Техническа спецификация

на контейнери за съхранение

на банкноти и монети

І. Техническа спецификация за контейнер за съхранение на монети

Неразглобяема метална конструкция от кух правилен паралелепипед (в който се поставя съдържание), ориентиран с голямата основа надолу и 4 неподвижни (статични) опори, във всеки долен ъгъл на паралелепипеда. Горната голяма основа на паралелепипеда е капак с панти, отварящ се на 110º. По средата на противоположната на пантите страна на капака има дръжка и отвор за пломбиране под нея. В средата на горната страна на стената по дължината на паралелепипеда, която граничи с капака по страната с дръжката, (лицева стена) има отвор за пломбиране. Отворите за пломбиране на капака и на лицевата стена съвпадат (схождат) един срещу друг при затваряне на капака. В горната част на всяка от двете стени по ширината на паралелепипеда има по 2 сгъваеми дръжки за ръчно повдигане. На лицевата стена на паралелепипеда има джоб от прозрачен полимерен материал за поставяне на документи. Дъното на паралелепипеда е усилено за съхранението на монети с тегло до 500 кг и отвътре на паралелепипеда е с надлъжно оребрена повърхност. На лицева стена на паралелепипеда има вертикална линия със син цвят, с размер 80х180 мм.

Конструкцията е с размери:

|  |  | външни | вътрешни (полезен обем) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина |  | 600 мм | 503.8 мм |
| Дължина | паралелепипед | 800 мм | 791 мм |
|  | паралелепипед и дръжки | 819.4 мм |  |
| Височина | паралелепипед и опори | 400 мм |  |
|  | паралелепипед | 285 мм | 267 мм |
|  | опори под паралелепипеда | 115 мм |  |

Детайлните размери на конструкцията са представени в приложените схеми.

Собствено тегло на конструкцията – до 30.5 кг.

Цвят – матово сив RAL9018, прахово боядисване.

Конструкцията трябва да позволява транспортиране на 2 пълни контейнера един върху друг и складиране на 3 пълни контейнера един върху друг, без деформации.

ІІ. Техническа спецификация за контейнер за съхранение на банкноти

Неразглобяема метална конструкция от кух правилен паралелепипед (в който се поставя съдържание), ориентиран с голямата основа надолу и 4 неподвижни (статични) опори, във всеки долен ъгъл на паралелепипеда. Горната голяма основа на паралелепипеда е капак с панти (горен капак), отварящ се на 110º. По средата на противоположната на пантите страна на горния капак има дръжка и отвор за пломбиране. Стената по дължината на паралелепипеда, която граничи с горния капак по страната с дръжката, (лицева стена) е двуелементна – неподвижна долна част и подвижна горна част с панти, свързващи я с долната част на стената и отваряща се на 180º (преден капак). Отварянето/затварянето на предния капак е независимо от отварянето/затварянето на горния капак. В средата на противоположната на пантите страна на предния капак има отвор за пломбиране. Отворите за пломбиране на горния и на предния капак съвпадат (схождат) един срещу друг при затварянето им. В горната част на двете страни по височина на предния капак има 2 резета, за застопоряването му в затворено положение. В горната част на всяка от двете стени по ширината на паралелепипеда има по 2 сгъваеми дръжки за ръчно повдигане. В средата на предния капак има джоб от прозрачен полимерен материал, за поставяне на документи. Дъното на паралелепипеда е двойно, вътрешно оребрено, позволява съхранението на банкноти с тегло до 120 кг и отвътре на паралелепипеда е гладко.

Конструкцията е с размери:

|  |  | външни | вътрешни (полезен обем) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина |  | 600 мм | 503.8 мм |
| Дължина | паралелепипед | 800 мм | 791 мм |
|  | паралелепипед и дръжки | 819.4 мм |  |
| Височина | паралелепипед и опори | 400 мм |  |
|  | паралелепипед | 300 мм | 283.5 мм |
|  | опори под паралелепипеда | 100 мм |  |

Детайлните размери на конструкцията са представени в приложените схеми.

Собствено тегло на конструкцията – до 30.5 кг.

Цвят – матово сив RAL9018, прахово боядисване.

Конструкцията трябва да позволява транспортиране на 4 пълни контейнера един върху друг и складиране на 4 пълни контейнера един върху друг, без деформации.