ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за проект за изграждане на оптична свързаност между обекти на Възложителя

Предмет на техническото задание е изготвяне на проект за изграждане на свързаност между два центъра за данни на Възложителя и специфициране на необходимото за тази свързаност комуникационно оборудване. Оборудването в двата центъра за данни се предвижда да работи в режим на разпределение на натоварването, като услугите ще могат да се предлагат и от двата центъра за данни. Изискването към изгражданата свързаност е да бъде високоскоростна, надеждна и резервирана. Между двата центъра има изградени независими оптични трасета от двама доставчици.

# Технически изисквания

- Основни изисквания

Необходимо е свързване на информационната инфраструктура намираща се в двата центъра за данни. Видовете оборудване, което се намира в двата центъра за данни на БНБ са SAN комутатори, работещи по протокола Fiber Channel и LAN комутатори, работещи по Ethernet протокола. Услугите които ще се използвт са:

  - SAN – мрежа

  - VoIP

  - Видео наблюдение

  - Интернет

Необходимото оборудване, което ще се използва за изграждане на комуникационната свързаност между двата центъра, ще трябва да отговаря както на съществуващите нужди на БНБ в момента, така и да има възможност за лесно разширение на капацитета в бъдеще. За да се гарантира работоспособността на системите на БНБ е необходимо трафика между двата центъра за данни да бъде резервиран, като се използват двете трасета.

Физическата връзка между двата комуникационни центъра се осъществява чрез две двойки оптични едномодови влакна, които са разделени географски и доставени от два различни доставчика с цел резервиране. Дължината на влакното през доставчик-1 е 14000м и през доставчик 2 е 17000м.

- Изисквания към комуникационните канали

Към настоящия момент има нужда от следните комуникационни канали между двата центъра:

- Fiber Channel канали между двата центъра – системата трябва да поддържа поне два канала със скорости от 2Gbit/s Fiber Channel, както и поне два канала от 4 Gbit/s Fiber Channel. Оптичните портове на оборудването трябва да бъдат пригодени за работа по многомодови оптични влакна, между предложеното оборудване и съществуващите SAN комутатори.

- Ethernet свързаност между двата центъра – системата трябва да поддържа поне два канала със скорости от 1 Gbit/s. Оптичните портове на оборудването трябва да бъдат пригодени за работа по многомодови оптични влакна, между предложеното оборудване и съществуващите Ethernet комутатори.

- Бъдещо разширение на системата

Системата трябва да може да бъде разширяема, чрез добавяне на допълнителни модули, с които да се постигнат необходимите брой връзки и съответните скорости между двата комуникационни центъра. Основно изискване е да може да се добавят канали, без да се нарушава или смущава комуникацията по останалите работещи канали от системата.

- За бъдещо разширение да се предвидят скорости от по 8 Gbit/s и 10 Gbit/s Fiber Channel,  които системата да поддържа още от внедряването ѝ.

- За бъдещо разширение да се предвидят скорости от 10 Gbit/s Ethernet, които системата да поддържа още от внедряването ѝ.

- Системата трябва да има възможност за поддръжка и пренос на различни по тип услуги.

- Резервираност на системата

Предложената система трябва да може автоматично да превключва между двете физически разделени трасета, като времето за превключване не трябва да е повече от 50 ms, това е с цел да не се прекъсват сесиите при синхронизация на сървърите в двата дейта центъра.

Захранващите блокове на системата трябва да бъдат резервирани, ако отпадне един от тях, това да не засегне работата на системата като цяло. Управляващите модули на системата трябва да бъдат резервирани, освен автоматично превключване между управляващите модули, при неработоспособност на един от тях, трябва да имат възможност за съхранение на конфигурацията на системата.

- Наблюдение и управление на системата

Предложената система трябва да може да бъде наблюдавана отдалечено чрез система за наблюдение и управление на мрежата или чрез локален интерфейс на всяко едно от устройствата. Наблюдението трябва да може да се осъществява денонощно, като трябва да има записи от всички дейности извършвани върху системата – физически или конфигурационни.

Управлението на системата трябва да може да се осъществява локално или през отдалечен възел от мрежата да има достъп до всички останали възли от мрежата.

Всички модули използвани в системата трябва да бъдат безпроблемно включвани и изключвани, монтирани и демонтирани дори при работещото им състояние.