# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА НА БАГАЖА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ В СГРАДИ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

### I. ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА:

- Максимална обща широчина на системата (без евентуална клавиатура)	       900 мм.

- Максимална обща дължина на системата: 					    2 100 мм.

- Максимална обща височина на системата (без евентуален монитор)	    1 400 мм.

- Вътрешни размери на тунела за проверка на багаж:

Минимална широчина:							      640 мм.

Минимална височина:							      430 мм.

- Максимална височина на рамената на конвейера за багаж: 			       890 мм.

### II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА:

- Захранващо напрежение 	на системата:				    230 VAC +/-10%/50Hz/

- Анодно напрежение на рентгеновия генератор на системата:

максимално: 									         160 kV

работно: 									         140 kV

- Минимална скорост на конвейера  за багаж: 	 		0.22 м/сек в двете посоки

- Тип на конвейера за багаж: 					           лентов двупосочен

- Сканиране на конвейера за багаж: 			      в двете посоки на движение

- Работна температура: 							      от 0 C до +40 C

- Относителна влажност без кондензация				        от 5% до 95%

- Максимална рентгенова доза за една инспекция:			0.1mR/hr(1µSv/hr)

### III. ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА:

- Минимален брой цветове за многоенергийно изображение 			       3 цвята

- Възможност за високо/ниско проникване

- Избор на черно/бяло или цветно изобразяване

- Избор на негативно изобразяване

- Органично/неорганично различаване на проверяваните материали

- Изостряне на ръбовете

- Показване на предишен обект

- Брояч на прегледаните обекти

- Индикатор дата/час

- Минимална разделителна способност: 						     38 AWG

- Минимална проникваща способност през стоманен лист 			         27 мм.

- Минимално увеличение на изображението					       8 пъти

- Автоматично подаване на аларма при детектирана висока плътност

- Автоматично архивиране и съхраняване на изображения от извършени проверки

- Ръчно архивиране на изображения от извършени проверки

- Обработка на изображението в реално време и комбиниране на различни

видове обработки

17. Пълна самодиагностика при включване

### III. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПЮТЪРА НА СИСТЕМАТА

1.	Минимален размер на монитора 						     17” LCD

2. 	Минимална разделителна способност				           1280х1024 пиксела

3.	Минимален капацитет на твърд диск: 						        160 GB

4.	DVD записващо устройство

5.	Минимален капацитет видео памет 						       256 MB

### IV. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМАТА

- Да отговаря на всички приложими международни стандарти за здраве и

безопасност при работа с апарати с източници на йонизиращи лъчения и да има

маркировка CE

- Да има светлинни индикатори за системата под напрежение и за включени

рентгенови лъчи от двете страни на тунела на рентгена и на операторската станция

- Да притежава система за безопасност със защита, която да предотвратява

излъчване при премахнати защитни панели

- Безопасна за фотографски материали по изискванията на ISO 1600/33 DIN