Приложение № 2

Технически изисквания към мебелното обзавеждане

Мебелното обзавеждане, състоящо се от работни бюра, помощни бюра, контейнери, работни столове, маси, шкафове и гардероби, съгласно Приложение № 1, e допълнение към съществуващите мебели. Материалът и цветът от който трябва да се изработят мебелите, трябва да се избере максимално близък /подходящ/ до съществуващите мебелите на съответната стая от Приложение № 1 и трябва да отговаря на следните технически изисквания:

Работни бюра. Плот ПДЧ 25мм с меламиново покритие, ABS кант 2мм и, конструкция - метални крака с Т-образна стъпка с подвижен декоративен капак за обслужване на кабелите. Краката да са свързани помежду си с метална телескопична греда под нивото на работния плот. В конструкцията да е предвидена възможност за преминаване на кабели по краката и гредата и извеждането им, както по вертикала, така и по хоризонтала. Не се допуска употребата на ПДЧ плоскост като свързаващ елемент между краката. Краката да бъдат с нивелиращи стъпки.

За компютърните бюра да бъдат предвидени метални поставки за компютър, окачени към крака. Не се допуска свързването на работния плот към металния крак да се извърши с директно навиване на винт в ПДЧ плоскостта. Да се предостави възможност за избор на цвят за позиции № 33,51,50, в кафявата гама, за позиции № 64,65 дървесен фладер бук и позиция № 81 в „шагре” от Приложение № 1.

Работни бюра в стая № 220 за позиции №10 и № 20 -"П"-образна конструкция, MDF фурнир 30 мм, цвят "череша" в кафяво-червената гама, близък до цвета на подовата настилка и вратата в стая № 220.

Бюро с приставка, Плот ПДЧ 25мм с меламиново покритие, дървесен фладер за позиция № 66, в кафявата гама, съобразен със съществуващите шкафове в стаята, № 79 съобразен със съществуващата облицовка в стая № 203 и за позиция № 80 в черната гама от Приложение №1,. ABS кант 2мм, конструкция – метални крака с Т-образна стъпка.

Помощно бюро на колелца за позиция № 34 в стая № 209: ПДЧ плоскости с меламиново покритие, дървесен фладер в кафявата гама, близък до цвета на вратите в стая                № 209. ABS кант 2мм с 3 чекмеджета и вратичка.

Помощно бюро с метален крак за позиция № 35. Плот ПДЧ с меламиново покритие, дървесен фладер в кафявата гама, близък до цвета на вратите в стая № 209. ABS кант 2мм.

Помощно бюро, "П"-образна конструкция от MDF фурнир 30мм, 3 чекмеджета с централно заключване и рафт. Цвят "череша" в кафяво-червената гама за позиции № 11 и № 21.

Контейнери. ПДЧ 18 мм с меламиново покритие, кант ABS мин. 1мм фурнир. Всички чекмеджета (3 на брой) да са с метални ролкови водачи и централно заключване.                               Да се предостави възможност за избор на цвят за позиция № 3 дюс светло сиво, за № 36, 52 и 82 дървесен фурнир в кафявата гама, № 71 дървесен фурнир бук. За позиция № 83 дървесен фурнир в „шегре”, № 90 в бежовата гама като на съществуващите мебели.

Контейнер за позиция № 12. MDF фурнир цвят "череша" в кафяво-червената гама, близък до цвета на подовата настилка и вратата в стая № 220. Всички чекмеджета (3 на брой) да са с метални ролкови водачи и централно заключване.

Работните столове. На колела, с газов амортисьор, с ергономична форма. Столовете да бъдат със синхронен механизъм за регулация наклона на седалката и облегалката. Всички столове да бъдат с регулируеми във височина подлакътници. Столовете и вложените механизми да бъдат произведени в страна от ЕС. Столове да бъдат тапицирани в негорима антистатична дамаска: черна за позиции №№ 30, 40, в тъмно сив графит за позиции №№ 5 и 77; за позиции №№ 53,99 с висока облегалка и черна еко кожа, за позиция №23 с висока облегалка и кафява еко кожа,

Посетителски столове без подлакътници и метална конструкция. Да бъдат тапицирани с негорима антистатична черна дамаска за позиции №№ 6,48 и 86, за позиции №№ 14 и 24 в кафява еко кожа, за позиция № 46 дървена конструкция и дамаска в кафявата гама.

Меката мебел за помещение № 220 да е с подлакътници и тапицерия от изкуствена /око/ кожа в кафявата гама за позиция № 18. За позиция № 61 ъглова двойка и тройка без подлакътници в черна еко кожа. За позиция № 100 двойка 180/90 разтегателна с подлакътници в дамаска по избор, № 102 табуретка в дамаска по избор.

Шкафове и гардероби. Шкафове и гардероби: всички елементи от шкафовете, вкл. гърбът, да бъдат изработени от ПДЧ плоскости с меламиново покритие: За позиции №№ 1, 2, 7, 8 и 26 - дюс в сивата гама; за позиции №№ 27,29,37,38,39,54,55,56,57,58,59, дървесен фурнир в кафявата гама, № 68,69,70 дървесен фурнир бук, № 91 бежов, за позиция № 84,87 дървесен фурнир в „шагре”. MDF фурнир цвят „череша” за позиции № 15,16,17,22. ПДЧ плоскостите да бъдат със следните дебелини: 18 мм за страниците и вратите, 25 мм за плотове и рафтовете (при пълно натоварване с документация да не провисват) и минимум 10 мм за гърба.                        Всички елементи от шкафовете да бъдат кантирани с ABS кант с дебелина минимум 1 мм. Рафтовете да бъдат кантирани от четирите страни. Не се допускат некантирани видими елементи, включително от страната на гърба. Рафтовете да бъдат подвижни, като рафтоносачите да бъдат вградени за осигуряване на по-голяма стабилност на рафта. Шкафовете да са с възможност за нивелиране, да бъдат с отваряеми врати за позиции №№ 1,2,7,8,26,54,55,56,56,57,67,68,69,70,84,89. Пантите да бъдат изхвърлящи, регулируеми.                    За позиции № 27,37,38,39,96 шкафовете да бъдат с плъзгащи врати. За позиция № 58 вграден шкаф с открити рафтове. Позиция № 59 - стенна лавица конзолно закрепена към ПДЧ гръб и 6 броя в два реда конзолно монтирани метални /Г-образни/ окачвачи със сечение Ф10 и дължина 12 см. Всеки окачвач трябва да поеме 20 кг. натоварване. Задължително изискване е при сглобяване на отделните компоненти, да се използват метални крепежните (монтажните) елементи, които да позволяват лесно и удобно многократно разглобяване и сглобяване. Не се допускат конструкции с видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Шкафовете и гардеробите да са повдигнати на минимум 1 см от пода. Да се предостави възможност за избор на цвят в сивата, кафявата и червената гама.

Заседателни маси. За позиция № 4 -. Плот ПДЧ 25 мм със заоблени краища от четирите страни, с меламиново покритие - цвят светло сив, съобразен със съществуващите мебели в залата, ABS кант 2мм, носеща конструкция с метални стойки. За позиция № 13 - MDF фурнир, цвят „череша”. ABS кант 2мм. За № 72 дървесен бук, № 85 дървесен фладер в кафявата гама.

1. В техническите предложения участниците трябва да представят: каталожни и снимкови данни за предлаганите типови мебели; чертежи за позиции №№ 10,11,13,15,16,17,27,28,29,31,37,38,39,42,43,44,45,56,59,63 от Приложение № 1; схеми на разположението на мебелите в стаи № 005, 209 и 220 от Приложение № 1 и мостри на: ПДЧ плоскости с меламиново покритие и ABS кантове, MDF с естествен фурнир; скрепителни елементи; панти; рафтоносачи; дамаска, еко и естествена кожа. Всички мебели да бъдат с гладки повърхности, които лесно се хигиенизират.

Предложеното от участника мебелно обзавеждане следва да отговаря на изискванията в Приложения № 1 и 2. Участниците могат да предложат и мебелно обзавеждане с по-добри характеристики от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износоустойчивост, водоустойчивост за позиции № 15, 16, 29, 42, 43, 44, 45, 59, 63, 88 и др., които следва да бъдат доказани със съответните сертификати, както и протоколи от изпитания удостоверяващи съответствието, доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите, които следва да покриват минималните изисквания и да съответстват на съществуващия интериор в помещенията.

Качеството на материалите, от които ще бъдат изработени мебелите, не може да бъде влошавано, в сравнение с това на представените мостри и отразено в придружаващите ги сертификати за качество и произход. При изпълнение на поръчката възложителят си запазва правото да направи съпоставка на представените мостри и вложените материали и да откаже да приеме при констатации за несъответствие.

Информация за мястото на монтаж и позициите на мебелите се съдържа в Приложение №1. Офертата трябва да бъде съставена при пълно повторение на колоните от Приложение № 1.

Неизменна част от техническите изисквания са:

3. Схеми на обзавеждане в стаи:

3.1. № 005 - пл. "Княз Александър I" № 1

3.2. № 220 - Касов център, ул."М Тенев" № 10

3.3. № 209 - пл. "Княз Александър I" № 1

4. Чертежи на позиции от Приложение № 1

4.1. Позиция № 29 - стая партер, пл. "Княз Александър I" № 1

4.2. Позиции № 37 и 38 - стая № 209, пл. "Княз Александър I" № 1

4.3. Позиция № 63 - спортен клуб, пл. "Княз Александър I" № 1