Приложение №1

Спецификация за осъвременяване на характеристиките на 
дискова система EMC

ОСЪВРЕМЕНАТА КОНФИГУРАЦИЯ НА ДИсковата система ЕМС трябва да притежава следната Функционална спецификация

| Дисков масив | Високонадежден дисков масив, с архитектура без единична точка на отпадане за гарантиране непрекъсваема работа и достъп до данните при отпадане на хардуерен елемент |
| --- | --- |
| Контролери | - Мин. два контролера за управление, работещи в режим на резервиране и отказоустойчивост - Да поддържат 8 Gb/s Fibre Channel , 10GB FCoE, 1 Gb/s iSCSI и 10 Gb/s ISCSI входно/изходни интерфейси - Да се поддържат минимум 250 диска - 64 битова ОС и многоядрени процесори |
| Памет на контролер | Минимум 12 GB |
| Входно/изходни интерфейси | Всеки контролер да бъде доставен е с минимум 2 х 8 Gb/s Fibre Channel порта |
| Дискове | Да поддържа: - SSD (flash) - високопроизводителни SAS 6Gb/s HDD на 15,000 rpm и 10,000 rpm - дискове с голям обем на 7,200 rpm или по-бързи |
| Дисково пространство | Да бъде доставен с min. 10 x 600GB 15,000 rpm |
| Поддържани нива на защита | RAID 0, RAID 1, RAID 1/0, RAID 3, RAID 5, RAID 6 |
| Резервни дискове, тип | Да поддържа глобални резервирани дискове (global hot- spare) |
| Захранване | Допълнително захранване (резервирано) за подсигуряване на безпроблемната работа на дисковия масив |
| Поддържани ОС | Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, HP-UX, IBM AIX, Solaris, VMware |
| Тип на кутията | За вграждане в шкаф 19” |
| Управление | - Управление през уеб и възможност за индивидуално управление на масива, чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и команден ред (CLI) - Конфигуриране на масива в реално време - Възможност за отдалечено управление и наблюдение |
| Разширяемост и стандартни изисквания | - софтуерните ъпдейти да се осъществяват online, без прекъсване на работата - Възможност за увеличаване на броя на входно /изходни портове, без прекъсване на работата - Възможност за добавяне на минимум 3 броя контролери за NAS услуги, без прекъсване на работата - Възможност за увеличаване на кеш паметта, чрез използване на SSD дискове - Възможност за увеличаване/ъпгрейд на кеш паметта/тип процесори / входно изходни портове (front/back end), чрез ъпгрейд на системата към по голям модел |
| Дисковият масив да доставен със следните функционалности | - Миграция на данни от един към друг тип дискове и/или RAID нива без прекъсване на работата на приложенията - Да поддържа LUN-ове с размер колкото максималния капацитет на дисковия масив - да се достави с функционалност за virtual (thin) provisioning, лицензирана за пълния капацитет на дисковия масив - Интеграция с VMWare (възможност за управление и наблюдения на дисковия масив от страна на VMWare) - Поддръжка на VMWare VASA/VAAI API - Поддържка на сторидж базирани репликация с дискови масиви на други производители - Компресия на данните само върху избрани LUN-ове |
| Дисковият масив да предлага възможност за добавяне на следните функционалности | - функционалност за създаване на локални копия от данни тип snapshots и clones, лицензирана за пълния капацитет на дисковия масив - Възможност един LUN да е разположен върху различни типове дискове (SSD/SAS/NL-SAS) като различните типове дискове използват различни RAID нива - функционалност за синхронна и асинхронна отдалечена репликация - отдалечената репликация да се осъществява по FC и/или IP комуникация без използването на допълнителни конвертиращи устройства - функционалност за наблюдение на натовареността на отделните компоненти на системата (всеки отделен диск, входно/изходен порт и др.) - функционалност за приоритизация на достъпа до данните по следните параметри: време за отговор (response time); входно-изходни операции в секунда (IOps), пропусквателна способност (bandwidth); за всеки логически дял (LUN) - функционалност за подсигуряване на подобрена производителност на масива за съхранение на данни чрез запазване на най-често използваните данни на високопроизводителни SSD дискове; |
| Гаранция | - 36 месеца софтуерна и хардуерна от производителя, вкл. правото на безплатен ъпдейт/ъпгрейд на всички заявени софтуерни функционалности в рамките на гаранционния период.Време за реакция – 4 часа. - Към дисковата подсистема да бъде включена и поддръжка за съществуващи PowerPath лицензи в следната конфигурация – 2 броя за 2 Solaris сървъра с до 2 процесора. Поддръжката трябва да е за 3 години. |
| Услуги | - Хардуерна инсталация - Първоначална конфигурация (RAID levels, LUNs и други) - Конфигуриране на FC свързаност - Миграция на данни към дисковия масив |