Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

за избор на изпълнител на нова товарна платформа от 800 кг в сградата на БНБ, град Плевен

1.Тип на асансьорната уредба 			Хидравличен, Окачване 1:1

2.Товароподемност					800 кг

3.Ход на асансьорната уредба			3.80 м

4.Брой на спирките					2 / 2 броя – проходни на 90 0

5.Управление						Микропроцесорно-Електронно

6.Ел.захранване					380 V

7.Нагревател за хидравличното масло		Да

8.Охладител за хидравличното масло		Да

9.Машинно помещение				Долно-странично

10.Шахта /широчина х дължина/			1250 х 1200 мм

11.Височина на шахтата /над последна спирка/	1 700 мм

12.Дъно на шахтата /под първа спирка/		900 мм

13.Шахтни врати:					Ръчно отваряеми

13.1. Първа спирка

Първа врата размери /широчина х височина/	800 х 2000 мм - лява

Втора врата размери /широчина х височина/	950 х 2000 мм - дясна

13.2. Втора спирка

Първа врата размери /широчина х височина/	800 х 1600 мм - лява

Втора врата размери /широчина х височина/	950 х 1600 мм – дясна

14. Конзоли						Да, усилени

15.Кабина/ Модел

15.1. Размери /шир. х дълб. х височина/               1000 х 1000 х 1000 мм

15.2. Подова настилка				метална с покритие от рифелова ламарина

16.Етажни бутонери – 2 броя 			Неръждаема стомана, Инокс Сатин

16.1. Бутони с посока нагоре-надолу		Инокс с LED засветяване

16.2 Светлинна индикация за претоварване /	Да

контрол на товара/

16.3. Бутон STOP (гъба)				Да

16.4. Бутон АЛАРМА , вграден в бутонерите 	Да

17.Аварийно придвижване и отваряне на вратите 	Да

при спиране на захранването

Забележка: Товарната платформа, както и всички възли и детайли от съоръжението трябва да отговарят на изискванията на БДС EN81:2 , като за същите бъдат представени декларации за съответствие. Приемането на съоръжението ще стане, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорните уредби.