Приложение № 2

Минимални технически изисквания към автомобилите по обособена позиция № 2 – „Доставка на два броя леки пътнически автомобили с 8+1 места (микробуси)”

1. Купе

* Цвят  – бял

* Ляв волан

* Пътнически микробус с 8+1 места

* Максимално допустимо общо тегло на автомобила – 3500 кg

* Брой врати на автомобила:

В кабината на водача – лява и дясна врата

В пътническия салон – дясна плъзгаща се врата и двукрила задна врата

* Разположение на седалките в автомобила:

2+1 седалки на първи ред (шофьор и двама пътници)

3 седалки за пътници на втори ред

3 седалки за пътници на трети ред

* Отделение за багаж – зад третия ред седалки в пътническия салон

Минимална дължина – равна или по-голяма от 1600 mm

Ширина – според ширината на пътническия салон на превозното средство

* Размери на автомобила:

Максимална дължина на превозното средство – 6000 mm

Максимална ширина на превозното средство – 2450 mm

Вътрешна височина мерена в пътническия салон на превозното средство  – равна или по-голяма от 1800 mm

* Цялостно тапициране на стените и тавана на пътническия салон на автомобила

2. Двигател

* Дизелов двигател

* Максимална мощност – над 90 кW

* Максимален въртящ момент – над 300 Nm

* Екологична норма – Евро 5 или по-висока

3. Ходова част и трансмисия

* Задвижване 4 х 4 с възможност за изключване на един от задвижващите мостове

* Предавателна кутия – механична с минимум 6+1, шест предни и една задна степени

* Спирачки – дискови на предна и задна ос

* Електронна стабилизираща програма с АВS и система против боксуване

4. Резервоар за гориво

* Вместимост – не по-малко от 90 l

5. Алармена система с имобилайзер

6. 3 (три)-точкови автоматични предпазни колани на всички седалки в превозното средство

7. Радио с СД с тонколони и в пътническата част на салона

8. Парктроници – преден и заден

9. Система за почистване на фаровете

10. Електрически регулируеми и отопляеми странични огледала на автомобила

11. Централно заключване на автомобила с дистанционно управление

12. Предпазни въздушни възглавници за шофьора и пътниците до него на предните две седалки

13. Устройство за поддържане на постоянна зададена скопрост на движение

14. Автоматични дневни светлини

15. Фарове с функция за мъгла

16. Независимо отопление и климатизация на кабината на водача и на пътническия салон на автомобила

17. Пълноразмерна резервна гума

18. Регулируема седалка на шофьора

19. Предни и задни калобрани на купето на автомобила