ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ

И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

I. Доставка на Интернет свързаност:

С цел осигуряване на съвременно информационно обслужване и модерни комуникации на Възложителя се стартира процедура за избор на доставчици на Интернет-свързаност. Целта е да се подобри и резервира текущата национална и международна Интернет-свързаност.

- Параметри на услугата по доставка на Интернет свързаност:

- Да се осигурява по гарантиран и несподелен с други клиенти канал за достъп,  без ограничения по трафик и съотношение на трафика IN: OUT = 1:1.

- Да се гарантира симетрична скорост за международна свързаност за услугите от тип А.

- Да се гарантирана симетрична скорост за достъп до българското Интернет пространство за услугите от тип А.

- Да се осигури поддържане на вторични DNS и Mail на сървъри на Изпълнителя.

- Да се осигури поддържане на динамична маршрутизация – BGP4.

- Услугата да може да се достави на посочен обект от Възложителя. Списък с адресите на обектите на Възложителя се намира в Приложение № 2.

- Доставката на услуга от тип А до крайна точка (обект) на Възложителя трябва да се извърши през подземната кабелна мрежа.

- Доставката на услуга от тип Б до крайната точка (обект) на Възложителя трябва да се извърши през подземната кабелна мрежа по оптична или цифрова линия.

- Възложителят може да поиска доставка на услуга от тип А до свои обекти по две независими трасета на Изпълнителя, като основната и резервна свързаност да се терминират на отделни физически комуникационни устройства при Изпълнителя.

- Изпълнителят да гарантира висока надеждност на услугата със следните параметри на средномесечна база, съответно за:

Ниво на поддръжка ТИП “А”

| Параметър |  | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Достъпност (непрекъсваемост/uptime на услугата) |  | 99.70% |
| Загуба на пакети |  | < от 3% |
| Транзитни закъснения в рамките на собствената си мрежа |  | < 50 ms |
| Транзитни закъснения до маршрутизатор за международна свързаност, локиран в технически възел на Изпълнителя извън страната ( в Европа) за връзка към Internet Exchange Point или Tier 1 доставчик; |  | < 100 ms |
| Срокове за реакция и отстраняване |  |  |
| Проблем | Срок за реакция | Срок за отстраняване на проблем |
| Липса на физическа свързаност | незабавно | до 4 часа: |
| Влошени параметри на услугата, дължащи се на проблем в техническия център на Изпълнителя | незабавно | до 1 час |
| Дефект в оборудването на Изпълнителя | незабавно | до 4 часа: |
| Липса на IP свързаност | незабавно | до 4 часа |
| Поддръжка и тестове | превантивно | до 8 часа |

Ниво на поддръжка ТИП “Б”

| Параметър |  | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Достъпност /непрекъсваемост на услугата/ |  | 95% |
| Срокове за реакция и отстраняване |  |  |
| Проблем | Срок за реакция | Срок за отстраняване на проблем |
| Липса на физическа свързаност | незабавно | до 24 часа |
| Влошени параметри на услугата, дължащи се на проблем в техническия център на Изпълнителя | незабавно | до 4 часa |
| Дефект в оборудването на Изпълнителя | незабавно | до 12 часа |
| Липса на IP свързаност | незабавно | до 12 часа |
| Поддръжка и тестове | превантивно | до 24 часа |

2. Изисквания към Изпълнителя

- Международните Интернет връзки на Изпълнителя да са реализирани през изцяло наземна оптична преносна среда по различни алтернативни и физически независими трасета.

- Да разполага със собствен технически възел (възли) извън страната (в Европа), което да му позволява да менажира от край до край качеството на предоставяната Интернет свързаност. Да посочи списък с локацията (страна, град) на техническия възел (възли), както и списък на отделните връзки, входящи и изходящи капацитети/скорости към Internet Exchange Point.

- Да предостави възможност за наблюдение на горепосочените връзки с възможност за ping, traceroute, BGP summary и др.

- Да представи схема за реакция при проблем. Да се опишат ескалационните процедури и евентуални действия/сценарии.

- Да осигури и опише решение за спиране на DDoS, DoS и други атаки към мрежата на Възложителя.

- Изпълнителят да предложи решение за резервиране на изградената комуникация с примерни условия и технически характеристики, покривайки изискванията на параметрите на услугата.

- Изпълнителят да предложи ред, възможности и условия за предоставяне на допълнителен капацитет, при поискване от Възложителя.

- Изпълнителят да предостави възможност и условия за преразглеждане на параметрите на услугата и тяхното осъвременяване, в рамките на договорените такси, в съответствие с пазарните условия.

- Изпълнителят да осигури 365*24*7 поддръжка на услугата от сертифицирани специалисти.

- Да предложи максимално бързо време за реакция при възникване на събития, свързани с работоспособността на мрежата.

- Изпълнителят да съдейства при необходимата координация между Възложителя и останалите му доставчици при необходимост.

- Изпълнителят да предостави достъп до механизъм за непрекъснато наблюдение на връзката и трафика – качество и обеми.

- Изпълнителят да представи времеви график за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата.

3. Първоначална инсталация и пускане в действие на услугата:

Първоначалната инсталация и пускането в действие на услугата включва:

- Изграждане на физическата свързаност между посочен обект на Възложителя и Изпълнителя на поръчката. Списък с адресите на обектите на Възложителя, се намира в Приложение № 2.

- Конфигуриране и оптимизиране на крайните устройства на Възложителя за целите на осъществяване на услугата, конфигуриране на BGP 4 протокол с устройствата на Възложителя за осигуряване на динамична маршрутизация и резервираност.

- Предоставяне достъп до Интернет – международен и български.

- Провеждане на 24-часови тестове на предоставената услуга за покриване на изискванията на Възложителя.

II. Изграждане на частна виртуална мрежа за пренос на данни

За свързване на своите подразделения в страната към единна, интелигентна IP мрежа и предоставяне на надеждни и качествени услуги за клиентите си, Възложителят стартира процедура за избор на доставчици за изграждане на мрежа за пренос на данни.

Целта е напълно управляемата IP мрежа да позволява на Възложителя да приложи и поддържа фиксирани параметри на предлаганите IP услуги, с което да осигури на клиентите и своите подразделения в страната възможността да ползват безпроблемно пълната гама от мрежови IP приложения – пренос на данни, пренос на глас и видео, както и достъп до Интернет, като оптимизира разходите за телекомуникационни услуги.

1. Параметри на услугата по изграждане на виртуална мрежа за пренос на данни

- Реализация на цялостно решение по изграждане на виртуална частна мрежа за пренос на данни, базирана на MPLS Layer 3 технология, между Регионалните клонове и подразделения на Възложителя и Централно Управление, която осигурява директна LAN-to-LAN свързаност.

- Мрежата да притежава напълно свързана топология, което предполага високо ниво на резервираност на възможните маршрути между всеки две точки.

- Изграждане на Централна точка за достъп до мрежата на посочен обект на Възложителя. Списък с адресите на обектите на Възложителя се намира в Приложение № 2.

- Изграждане на отдалечени точки за достъп до мрежата в Регионалните клонове и подразделения на Възложителя с адреси, съгласно приложен „Списък на обектите и услугите”, част от документацията за участие в откритата процедура.

- Гарантиране на 100% на заявената симетрична скорост на достъп за всяка една от точките на мрежата.

- Услугата, от край до край, да се осъществява по наземна връзка, по цифрови или оптични преносни линии и се доставя по гарантиран и несподелен с други клиенти канал за достъп до мрежата на Изпълнителя.

- За предоставне на услугата да се използват абонатни интерфейси Ethernet (от групата – IEEE 802.3).

- Доставката до Централна точка на Възложителя трябва да се извърши през подземната кабелна мрежа по две оптични и независими физически (канални) трасета за осигуряване на резервираност.

- Доставката до отдалечените точки за достъп до мрежата в Регионалните клонове и подразделения на Възложителя, трябва да се извърши през подземната кабелна мрежа по цифрова или оптична линия.

- Поддържане на статична и динамична маршрутизация (BGP4, OSPF и други) между комуникационните устройства на Възложителя и Изпълнителя.

- Да предоставя възможност за адресация с частни ІР адреси (RFC 1918) или публични (реални) IP адреси.

- Да няма ограничения за изграждане на IPSec тунели в клиентската мрежа.

- Да осигурява прилагането на политики за QoS от страна на клиента и гарантира спазването на приоритетите  по целия път между всеки две точки в мрежата на Възложителя.

- Изпълнителят да гарантира висока надеждност на услугата със следните параметри на средно месечна база както следва:

Ниво на поддръжка ТИП “А”

| Параметър |  | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Достъпност (непрекъсваемост/uptime на услугата) |  | >=99.80% |
| Загуба на пакети |  | < от 1,0% |
| Tранзитни закъснения в рамките на мрежата, измерени от първия маршрутизатор на Изпълнителя за Централната точка за достъп на Възложителя до първия маршрутизатор на Изпълнителя за която и да е отдалечена точка за достъп до мрежата на Възложителя |  | < 50 ms |
| Вариация на времезакъснението (Jitter). Jitter в пренос на данни представлява усреднена стойност на вариацията на времето (в двете посоки), за което пакет данни, изпратени от първия маршрутизатор на Изпълнителя за Централната точка за достъп на Възложителя достига до първия маршрутизатор на Изпълнителя за която и да е отдалечена точка за достъп до мрежата на Възложителя |  | < 40 ms |
| Срокове за реакция и отстраняване |  |  |
| Проблем | Срок за реакция | Срок за отстраняване на проблем |
| Време за отстраняване на възникнал проблем в Техническия център на Изпълнителя | незабавно | до 30 мин. |
| Време за възстановяване на услугата при пълно прекъсване на възможността за обмен на трафик в мрежата за гр. София | незабавно | до 4 часа |
| Време за възстановяване на услугата при пълно прекъсване на възможността за обмен на трафик в мрежата за точки извън гр. София | незабавно | до 4 часа |
| Липса на физическа свързаност и линиите за достъп до мрежата | незабавно | до 24 часа: |
| Време за отстраняване на възникнал проблем в оборудването за комуникационна свързаност на Изпълнителя за гр. София | незабавно | до 4часа |
| Време за отстраняване на възникнал проблем в оборудването за комуникационна свързаност на Изпълнителя за точки извън гр. София | незабавно | до 6 часа |
| Влошени параметри на услугата, дължащи се на проблем в техническия център на Изпълнителя | незабавно | до 1 час |

Ниво на поддръжка ТИП “Б”

| Параметър |  | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Достъпност (непрекъсваемост/uptime на услугата) |  | >=97,0% |
| Загуба на пакети |  | < от 3,0% |
| Tранзитни закъснения в рамките на мрежата, измерени от първия маршрутизатор на Изпълнителя за Централната точка за достъп на Възложителя до първия маршрутизатор на Изпълнителя за която и да е отдалечена точка за достъп до мрежата на Възложителя |  | < 150 ms |
| Вариация на времезакъснението (Jitter). Jitter в пренос на данни представлява усреднена стойност на вариацията на времето (в двете посоки), за което пакет данни, изпратени от първия маршрутизатор на Изпълнителя за Централната точка за достъп на Възложителя достига до първия маршрутизатор на Изпълнителя за която и да е отдалечена точка за достъп до мрежата на Възложителя |  | < 50 ms |
| Срокове за реакция и отстраняване |  |  |
| Проблем | Срок за реакция | Срок за отстраняване на проблем |
| Липса на физическа свързаност | незабавно | до 24 часа: |
| Дефект в оборудването на Изпълнителя | незабавно | до 8 часа: |
| Време за възстановяване на услугата при пълно прекъсване на възможността за обмен на трафик в мрежата. | незабавно | до 6 часа |
| Поддръжка и тестове | превантивно | до 24 часа |

2. Изисквания към Изпълнителя

- Да разполага със собствена МРLS (Multiprotocol Label Switching) мрежа за пренос на данни на територията на страната, която да разполага с алтернативни маршрути между всички опорни възли.

- Да оперира собствена MPLS мрежа във всички населените места с точки на присъствие на Възложителя. Да предостави описание на връзките, технология на реализацията, скорости и параметри.

- Опорните връзки на възлите от MPLS мрежата на Изпълнителя, разположени в населените места с точки на присъствие на Възложителя, да са със скорост не по-малка от 1 Gbps. Да предостави описание на връзките, скоростите и статистика на работоспособността им за последната година.

- Да предостави описание на канала за достъп (тип на връзката, технология на реализацията, скорости и параметри) от точка на Възложителя до точка от MPLS мрежата на оператора за населените места с точки на присъствие на Възложителя.

- Да осигурява и гарантира надеждно и регулярно 24-часово обслужване и поддръжка на услугите на клиента, както и статистика и отчет на трафика, чрез работоспособна система за обслужване и наблюдение на мрежата и дежурен Helpdesk.

- Да направи предложение за нива на поддръжка на предоставяните комуникационни услуги (Service Level Agreement), обхващащо параметрите: throughput, availability, round trip delay, packet loss, jitter, обвързано с клаузи в договора за кредит от месечната такса при неспазване на параметрите.

- Да разполага с автономна система за електрическо захранване в технологичните си възли (UPS и генератор на електрическо захранване / поне два независими енергоизточника).

- Да предложи максимално бързо време за реакция при възникване на събития свързани с работоспособността на мрежата.

- Да представи схема за реакция при проблем. Да се опишат ескалационните процедури и евентуални действия/сценарии.

- Изпълнителят да предложи решение за резервиране на изградената комуникация с примерни условия и технически характеристики, покривайки изискванията на параметрите на услугата.

- Изпълнителят да предложи ред, възможности и условия за включване на нови точки към мрежата, както и за предоставяне на допълнителен капацитет, при поискване от Възложителя.

- Изпълнителят да предостави достъп до механизъм за непрекъснато наблюдение на връзката и трафика – качество и обеми.

- Изпълнителят да представи времеви график за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата.

- Изпълнителят да осигури 365*24*7 поддръжка на услугата от сертифицирани специалисти.

- Изпълнителят да декларира собственост на всички трасета, използвани за доставка на услугата до крайните точки на Възложителя.

- При условие, че се ползват трасета от трета страна, Изпълнителят да декларира условията за поддръжка, които има от оператора на трасетата.

- III. фиксирана телефония

1. Параметри на услугата по предоставяне на гласови комуникации:

- Реализиране на свързаност между обекти на Възложителя и САТЦ по технология ISDN PRI с капацитет 90 входно-изходни канала и възможност за входящо адресиране (автоматичен вход на 10 000 номера).

- Реализиране на свързаност между обекти на Възложителя и САТЦ с капацитет 2 входно-изходни канала и възможност за входящо адресиране (автоматичен вход на 20 номера).

- Осигуряване на трафик на преференциални цени с определени международни дестинации.

- Осигуряване на възможност за приоретизиране на гласов трафик (QoS) при VoIP.

2. Изисквания към Изпълнителя:

2.1 Изпълнителят да осигури възможност за преносимост на фиксираните номера на Възложителя.

- IV. Наем на оптично влакно тип DARK FIBER:

1. Параметри на услугата наем на оптично влакно тип Dark Fiber:

1.1 Предоставяне на един чифт оптично влакно Single Mode ZWP по стандарт ITU-T G.652D между посочените обекти на Възложителя в рамките на населено място през подземна канална мрежа.

1.2 Предоставенто влакно трябва да отговаря на следните параметри:

- коефицентът на затихване при 1310 nm да е ≤ 0.34 dB/km

- коефицентът на затихване при 1383 nm да е ≤ 0.32 dB/km

- коефицентът на затихване при 1550 nm да е ≤ 0.20 dB/km

- коефицентът на затихване при 1625 nm да е ≤ 0.22 dB/km

- коефицентът на хроматична дисперсия при 1550 nm  да е ≤ 18.0 ps/nm-km

- коефицентът на хроматична дисперсия при 1625 nm  да е ≤ 22.0 ps/nm-km

- коефицентът на поляризационно-модова дисперсия (PMD) на влакното да е ≤ 0.2 ps/√km

- праговата стойност на критичната дължина на вълната на оптичното влакно (Cutoff Wavelength – λcc), да е ≤ 1260 nm

- нулева дисперсия при дължина на вълната от 1300 – 1324 nm.

- внесеното затихване на заварка да е ≤ 0.1 dB

- максималното внесено затихване от съединител да е ≤ 0.35 dB

1.3 Затихването на тъмните влакна по време на предоставяне на Услугата и през целия период на функционирането й, не трябва да се отклонява с повече от 15% от стойността, посочена в протокола за приемането й.

1.4 Да не се използват оптични усилватели, както и допълнителни оптични или електронни съоръжения, необходими за реализирането на пренос по оптичното влакно.

1.5 Типа на конкеторите в крайните разпределителни панели (ODF) да са тип SC/UPC дуплексни.

1.6 Изпълнителят да гарантира висока надеждност на услугата със следните параметри на средномесечна база, съответно за:

Ниво на поддръжка ТИП “А”

| Параметър |  | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Достъпност (непрекъсваемост/uptime на услугата) |  | >=99.80% |
| Срокове за реакция и отстраняване |  |  |
| Проблем | Срок за реакция | Срок за отстраняване на проблем |
| Липса на физическа свързаност | незабавно | до 4 часа: |
| Влошени параметри на услугата, дължащи се на проблем в техническия център на Изпълнителя | незабавно | до 1 час |
| Дефект в оборудването на Изпълнителя | незабавно | до 4 часа: |

2. Изисквания към Изпълнителя:

- Участникът да декларира собственост на всички трасета използвани за доставка на услугата до крайните точки на Възложителя.

- При условие, че се ползват трасета от трета страна, Участникът да декларира условията за поддръжка, които има от оператора на трасетата.

2.3  Изпълнителят да представи времеви график за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата.

2.4   Да се предоставят рефлектограми (OTDR) на всяко от  предоставените оптични влакна.

2.5  Да се предостави коефициентът на стареене на оптичното влакно EOL ageing factor.

2.6 Да се предоставят производителя и модела на оптичния кабел, по който са предоставени оптичните влакна.

2.7 Да се посочи трасето, по което преминава наетото оптично влакно от Възложителя и да се предостави разстоянието в метри между двата крайни оптични разпределителя на трасето след направени замервания с рефлектометър.

2.8  Изпълнителят да осигури 365*24*7 поддръжка на услугата от сертифицирани специалисти.

2.9. Да предложи максимално бързо време за реакция при възникване на събития свързани с работоспособността на мрежата.