ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Технически параметри на оборудване за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

1. Цифрово записващо устройство				2 бр.

Видео входове/изходи: 16

Алармени входове: 16

Едновременно гледане: в реално време, запис, локално и дистанционно

Запис/преглед в реално време PAL/ NTSC	: (минимално 400/480 кад./сек./4CIF)

Възможност за непрекъснат запис

Възможност за управление на куполни камери

Възможност за избор запис кадри/сек. за всяка отделна камера

Видео резолюция (CIF): 1,2,4

Предалармен запис: (до 5 мин.)

Алармено индексиране: (до 15 мин.)

Минимален капацитет за запис: 3 ТВ

Възможност за разширение на капацитета с външни устройства

Възможност за бързо търсене на запис по определен признак

Съхраняване на архив за достъпи на потребители по време

Инструменти за видео анализ (размер, скорост, посока на движение)

Дистанционно наблюдение с помощта на софтуерен продукт

„Network Client” 4.0 („Sensormatic Electronics”,USA)

- 2. Цветни стационарни видеокамери (комплект)				 	35 бр.

Система 									Day&Night

Видео стандарт								PAL

Разделителна способност (минимум)				795 (H) 596 (V) pixels

Резолюция хоризонтална (минимум)		          			580 TVL

Размери (ВxШxД) (максимални)						62х63х120мм.

Синхронизация								вътрешна

Функция „Backlight (BLC)” (минимум)		       			4 зони			Синхронизация				     				вътрешна

Захранващо напрежение							 12 V DC

Работна температура						       от -100С до +500С вкл.

Функция ден/нощ (IR филтър) 			(автом./ръчно превкл. през меню)

Чувствителност (минимална)						0.5  lux

Обектив									вграден

Фокусно разстояние 							от 3.6 - 82.8 мм. вкл.

Увеличение (минимално)					   23х оптично/10х цифрово

Стойка за вътрешен монтаж 					за стена и/или таван