Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обхват на дейностите по профилактика и сервизно обслужване на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ:

Сервизното обслужване и профилактика включва следните дейности.

1. Профилактика на климатични инсталации и съоръжения:

- задължително почистване на въздушни филтри на вътрешни части от климатични инсталации;

- преглед на ел.двигатели, вентилатори и ремъчни предавки;

- проверка на състоянието на вътрешни и външни тела и измиване на топлообменниците и ламелите им при замърсяване;

- проверка на компресори, ел.връзки и почистване на електрически части от прах;

- проверка на въздушния поток на вътрешни тела /измерване/;

- проверка на кондензни тръби и почистване при констатиране на запушване;

- оглед и проверка за херметичноста на системите. При констатиране на пропуск - намиране за пропуска и установяване на причината;

- настройка на инсталациите и технически консултации на обслужващият персонал;

- зареждане с фреон при необходимост;

2. Профилактика на вентилационни инсталации и съоръжения:

- проверка на въздушните филтри за тяхната замърсеност и при необходимост подмяна им;

- проверка на вентилаторите за тяхната нормална работа – въздушен поток и нивото на шум. При необходимост съмнения за работа извън нормалната замерване на тока с амперклещи.

3. Профилактика на хладилна машина:

- пълен оглед на хладилната машина;

- почистване на кондензатора на машина;

- проверка на компресорите за наличие на масло и фреон. Замерване на тока с амперклещи;

- проверка на вентилаторите на кондензатора;

- настройка и задаване на параметрите на инсталацията.