ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение 4

Обхват на дейностите по профилактика и почистване на  изходящи кухненски смукателни вентилационни системи към ведомствени столове в сградите на БНБ в гр. София на пл. „Княз Александър І” №1 и на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в сградите на почивните бази на БНБ в гр. Смолян, гр. Приморско и гр. Варна

1. Профилактиката и почистването на кухненските смукателни системи, описани в Приложение № 3 включва следните дейности:

- Демонтаж на всички смукателни въздуховоди към кухненски смукатели /чадъри/ и измиване с водоструйка и препарати;

- Почистване и измиване с препарати на филтри към кухненски смукатели ;

- Почистване и измиване с препарати на кухненски смукатели ;

- Монтаж на смукателни въздуховоди към кухненски смукатели ;

- Демонтаж на смукателни вентилатори към кухненски смукатели, разглобяване и измиване на турбината и кожуха на вентилатора с водоструйка и препарати;

- Монтаж на смукателни вентилатори към кухненски смукатели /чадъри/. Пускане в експлоатация и замерване на ел.тока на двигателя при нормална работа.

Почистването на хоризонталната въздуховодна мрежа, на смукателите, и вентилаторите да се извършва ръчно, чрез изстъргване с подходящи инструменти на кондензиралата мазнина от вътрешната повърхност, с употреба на препарати за разграждане на мазнини.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя декларации за съответствие на качеството на използваните препарати, в т.ч.  декларации за приложението им в хранително-вкусовата промишленост.

Профилактика и почистване на вентилационните системи на ведомствения стол, намиращ се в сградата на БНБ в гр. София на пл. Княз Александър I № 1 се извършва най-малко 2 (два) пъти годишно, а профилактика и почистване на системите на ведомствените столове в сгради на БНБ в гр. София на ул. „Михаил Тенев“ № 10 и в почивните бази на БНБ в гр. Варна, Приморско и гр. Смолян се извършва най-малко 1 (един) път годишно.